Sistemas de Numeração

- Decimal (base 10): Sistema usado no dia a dia, com dígitos de 0 a 9. Cada posição vale uma potência de 10. Exemplo: 253 = 2×100 + 5×10 + 3×1.

- Binário (base 2): Usa apenas 0 e 1. Cada posição representa uma potência de 2. Exemplo: 1011 = 1×8 + 0×4 + 1×2 + 1×1 = 11 em decimal.

- Octal (base 8): Usa dígitos de 0 a 7. Cada posição vale uma potência de 8. Exemplo: 25 (octal) = 2×8 + 5×1 = 21 em decimal.

- Hexadecimal (base 16): Usa dígitos de 0 a 9 e letras A a F (A=10, ..., F=15). Cada posição vale uma potência de 16. Exemplo: 1A = 1×16 + 10×1 = 26 em decimal.

Como converter entre bases:

- Da base 2 para 8: Agrupar os dígitos binários em trios, da direita para a esquerda, e converter cada grupo para octal.

- Da base 2 para 10: Multiplicar cada dígito pelo seu peso (potência de 2) e somar tudo.

- Da base 2 para 16: Agrupar em quartetos e converter cada grupo para hexadecimal.

- Da base 10 para outras: Dividir sucessivamente por 2, 8 ou 16 (para a parte inteira) e multiplicar a parte fracionária pela base, anotando os restos ou resultados.

Códigos

- O que são: Códigos são regras para transformar informação (números, letras, símbolos) em combinações de 0 e 1, para que os sistemas digitais possam processar.

- Exemplos:

  - BCD (Decimal Codificado em Binário): Cada dígito decimal é representado por 4 bits.

  - Código Gray: Só um bit muda entre números consecutivos, útil para evitar erros em contadores.

  - ASCII: Representa letras, números e símbolos em códigos binários de 7 ou 8 bits.

  - Paridade: Adiciona um bit extra para detectar erros (paridade par ou ímpar).

  - Hamming: Permite detetar e corrigir erros, identificando o bit errado e corrigindo automaticamente.

Circuitos Combinatórios

- O que são: Circuitos eletrónicos que processam sinais digitais. As saídas dependem apenas das entradas atuais, sem memória do passado.

Principais tipos:

- Codificadores: Recebem várias entradas e produzem um código binário correspondente à entrada ativa. Exemplo: Se a entrada 3 está ativa, a saída é o código binário de 3.

- Descodificadores: Fazem o inverso do codificador: recebem um código binário e ativam a saída correspondente. Exemplo: Se a entrada for 10 (binário), ativa a saída 2.

- Multiplexers (MUX): Selecionam uma entre várias entradas para enviar para a saída, conforme sinais de controlo. Exemplo: Se o seletor indicar a entrada 2, essa é a que aparece na saída.

- Desmultiplexers (DEMUX): Recebem uma entrada e, conforme os sinais de controlo, enviam para uma das várias saídas.

- Comparadores: Comparam dois números binários e indicam se são iguais, maior ou menor.

- Somadores/Subtractores: Realizam operações matemáticas em binário. O somador soma dois números e pode gerar um “vai-um” (carry). O subtractor faz a subtração e pode gerar um “empréstimo” (borrow).

Como funcionam na prática

- Sistemas de numeração: Permitem representar números de formas diferentes, dependendo da base. Computadores usam principalmente binário, pois é fácil representar 0 e 1 com sinais elétricos baixos e altos.

- Códigos: São usados para representar dados de forma que o computador entenda, detete e até corrija erros automaticamente.

- Circuitos combinatórios: São os blocos básicos dos sistemas digitais, processando sinais de entrada em tempo real para gerar saídas conforme funções lógicas pré-definidas, sem depender do passado.

Tipos de Circuitos Sequenciais

1. Circuitos Sequenciais Assíncronos

- As saídas mudam assim que as entradas mudam, sem necessidade de um sinal de sincronização.

- Qualquer alteração nas entradas pode provocar uma alteração imediata nas saídas

- .

2. Circuitos Sequenciais Síncronos

- As saídas só mudam em momentos específicos, determinados por um sinal chamado “relógio” ou “clock”.

- O clock permite controlar quando as saídas podem mudar, garantindo maior estabilidade e previsibilidade no funcionamento do circuito

- .

Sinal de Relógio (Clock)

O clock pode ser ativado de diferentes formas:

- Quando está em nível lógico alto (1) – ativo alto.

- Quando está em nível lógico baixo (0) – ativo baixo.

- Na transição de 0 para 1 – flanco ascendente.

- Na transição de 1 para 0 – flanco descendente

- .

Biestáveis: Latches e Flip-Flops

Os circuitos sequenciais mais simples são chamados de biestáveis e podem ser de dois tipos principais:

Latches

- Mudam de estado conforme as entradas, sem depender de clock.

- Podem ser construídos com portas NOR ou NAND.

- Exemplo: Latch SR (Set-Reset) tem duas entradas (S e R) e duas saídas (Q e Q̅).

  - “Set” coloca a saída Q em 1.

  - “Reset” coloca a saída Q em 0.

  - Se ambas as entradas estiverem em 0 (NOR) ou 1 (NAND), o latch mantém o valor anterior (memorização).

  - Algumas combinações podem levar a estados indefinidos

Flip-Flops

- Só mudam de estado quando recebem um impulso do clock.

- Permitem maior controlo e evitam mudanças indesejadas.

- Tipos principais:

  - Flip-Flop SR: Igual ao latch SR, mas só muda com o clock.

  - Flip-Flop D: Tem uma entrada de dados (D) e uma de clock. Quando o clock está ativo, Q recebe o valor de D; quando não está, Q mantém o valor anterior. Evita estados indefinidos.

  - Flip-Flop JK: Parecido com o SR, mas resolve o problema do estado indefinido. Com J=K=1, a saída inverte.

  - Flip-Flop T: Construído a partir do JK, inverte o estado sempre que T=1 e o clock ativa

  - .

Master-Slave e Edge Triggered

- Flip-Flops Master-Slave usam dois flip-flops em série para garantir que a saída só mude após o clock completar seu ciclo, evitando alterações indesejadas.

- Flip-Flops Edge Triggered só mudam de estado em transições específicas do clock (subida ou descida), garantindo precisão na mudança de estado

- .

Aplicações dos Flip-Flops

- São usados para construir circuitos mais complexos, como contadores (ex: contar de 0 a 3) e registos de deslocamento (armazenar e mover dados).

- Permitem criar memórias digitais, controlar sequências e sincronizar operações em sistemas digitais.

Introdução à Arquitetura de Computadores

O que é arquitetura de computadores?
A arquitetura de computadores é o estudo de como um computador é projetado e organizado, englobando tanto a forma como o sistema é visto pelo programador (arquitetura) quanto a forma como é implementado fisicamente (organização)

.

Níveis de Abstração de um Computador

Um computador pode ser entendido em vários níveis, do mais próximo do utilizador ao mais próximo do hardware

:

- Nível 5 – Aplicação:
Onde os utilizadores interagem com o computador (pastas, áreas de trabalho, programas). Não é necessário conhecer como o computador funciona por dentro.

- Nível 4 – Programação em linguagem de alto nível:
Programadores criam aplicações usando linguagens como Python, Java ou C. O foco está em resolver problemas dos utilizadores.

- Nível 3 – Programação em Linguagem Assembly:
Os programas em linguagem de alto nível são traduzidos para Assembly, uma linguagem mais próxima do hardware, através de um compilador.

- Nível 2 – Programação em Linguagem Máquina:
O Assembly é convertido para linguagem de máquina (código binário) por um assembler. Esta é a linguagem que o processador executa diretamente.

- Nível 1 – Microprograma em Linguagem de Transferência de Registos:
Neste nível, projetistas definem microprogramas que controlam como os dados são manipulados e transferidos entre registos internos do processador.

- Nível 0 – Sistema Digital:
O nível mais baixo, onde o hardware (circuitos digitais) garante que o computador pode executar os microprogramas definidos acima.

Arquitetura vs. Organização

- Arquitetura:
Refere-se aos atributos visíveis ao programador, como o conjunto de instruções, número de registos e modos de endereçamento da memória.

- Organização:
Diz respeito à implementação física, como quantidade de memória cache, uso de microcódigo ou hardware dedicado, e tecnologia utilizada

- .

Componentes Básicos de um Computador

- CPU (Processador):
É o “cérebro” do computador, responsável por executar as instruções dos programas. Contém:

  - ALU (Unidade Aritmética e Lógica): Realiza operações matemáticas e lógicas.

  - Registos: Guardam dados temporários e resultados de operações.

  - Program Counter (PC): Guarda o endereço da próxima instrução.

  - Instruction Register (IR): Guarda a instrução em execução.

  - Unidade de controlo: Busca instruções, controla o fluxo de dados e gera sinais de controlo para o funcionamento interno.

- Memória:
Armazena programas e dados em uso. A memória RAM é usada para acesso rápido e temporário.

- Cache:
Memória muito rápida, usada para acelerar o acesso a dados frequentemente usados pelo processador.

- Barramentos:
Conjunto de fios e circuitos que ligam CPU, memória e dispositivos de entrada/saída, permitindo a troca de dados.

- Controladores de I/O:
Gerem a comunicação entre CPU e dispositivos periféricos (rato, teclado, impressora, etc.), podendo funcionar em paralelo e interromper o processador quando necessário.

Hierarquia da Memória

- Registos (mais rápidos e caros, pouca capacidade)

- Cache

- RAM

- Disco rígido

- Dispositivos removíveis (mais lentos e baratos, maior capacidade)

Ciclo de Execução de uma Instrução

- O processador envia o endereço da próxima instrução à memória.

- A memória devolve a instrução ao processador.

- O processador descodifica a instrução, identifica dados e operações.

- Solicita os dados à memória, guarda-os nos registos.

- Executa a operação.

- Envia o resultado de volta à memória.

- Repete o processo para a próxima instrução até terminar o programa.

Interrupções em Arquitetura de Computadores

Ciclo de Instrução

O ciclo de instrução é o processo que o processador segue para executar cada instrução de um programa. Ele inclui as seguintes etapas principais:

- Busca a próxima instrução na memória.

- Calcula o endereço da instrução.

- Descodifica a operação a ser realizada.

- Busca e calcula o endereço dos operandos (dados necessários).

- Executa a operação sobre os dados.

- Armazena o resultado.

- Verifica se existem interrupções e, se houver, processa-as antes de continuar.

- Repete o processo para a próxima instrução

O que são Interrupções?

Uma interrupção é um mecanismo que permite parar temporariamente a execução normal de um programa para que o processador possa tratar um evento que requer atenção imediata. Quando ocorre uma interrupção, o fluxo do programa é alterado e o processador executa uma rotina especial para lidar com a situação, chamada de rotina de tratamento de interrupção (ISR – Interrupt Service Routine). Após o tratamento, o processador pode retomar a execução normal do programa

.

Exemplos de situações que geram interrupções:

- Um dispositivo de entrada/saída (I/O) solicita atenção.

- Ocorre um erro, como divisão por zero ou instrução inválida.

- Um programa invoca uma função do sistema operativo.

Funcionamento das Interrupções

Quando ocorre uma interrupção:

- O processador guarda o valor do Program Counter (PC) e os estados dos registos numa área específica da memória (normalmente na stack).

- O PC é alterado para o endereço da rotina de tratamento de interrupção correspondente ao tipo de evento.

- A rotina de tratamento executa as ações necessárias para resolver a situação.

- Ao terminar, o processador restaura o estado anterior (PC, flags, registos) e retoma a execução do programa principal

Tipos de Interrupções

- Externas / Hardware: Geradas por dispositivos externos, como teclado, mouse, disco rígido ou temporizador. Por exemplo, quando um dispositivo termina uma operação e precisa avisar o processador

  .

  Internas / Software: Geradas por instruções do próprio programa, normalmente para solicitar serviços do sistema operativo (chamadas de sistema ou SVC – Supervisor Call)

  .

  Exceções: Geradas quando o programa executa uma operação errada, como erro aritmético, endereçamento inválido ou instrução ilegal

- .

Tratamento de Interrupções

O tratamento de interrupções envolve:

- Identificar a causa da interrupção.

- Executar a rotina de tratamento adequada.

- Guardar e restaurar o contexto do programa interrompido (PC, registos, flags).

- Retornar ao ponto onde o programa foi interrompido, sempre que possível

- .

As rotinas de tratamento podem estar em endereços fixos na memória (vetor de interrupções) ou serem determinadas por controladores de interrupção. Em sistemas modernos, existe uma tabela que associa cada tipo de interrupção ao endereço da rotina correspondente

.

Múltiplas Interrupções

Quando ocorrem várias interrupções quase ao mesmo tempo, existem dois métodos principais para lidar com elas:

- Desabilitar interrupções: O processador trata uma interrupção de cada vez, desabilitando temporariamente novas interrupções até terminar o tratamento da atual. As demais ficam pendentes até serem processadas

  .

  Prioridades: Cada interrupção recebe uma prioridade. Se uma interrupção de maior prioridade ocorrer durante o tratamento de outra, ela pode interromper a rotina em execução. Após tratar a de maior prioridade, o processador retorna ao tratamento anterior

.

Barramentos em Arquitetura de Computadores

O que é um barramento?
Um barramento é um conjunto de fios condutores e regras que permite a comunicação entre os diferentes componentes de um computador, como CPU, memória e controladores de entrada/saída (I/O). Ele serve como uma “estrada” por onde passam sinais de dados, endereços e controlo, permitindo que os componentes troquem informações de forma organizada e eficiente

.

Tipos de Barramentos

- Barramentos Internos:
Interligam os componentes dentro do computador, como CPU e memória. São rápidos, curtos (até 40 cm) e suportam altas taxas de transferência (ex: barramento do processador, barramento de memória)

  .

  Barramentos Externos:
Ligam os componentes internos aos dispositivos externos (ex: USB, impressoras, discos externos). Têm taxas de transferência mais baixas e são mais longos, permitindo conectar e desconectar dispositivos sem desligar o computador (hot swap)

- .

Classificação dos Barramentos

- Largura:
Refere-se ao número de fios do barramento. Quanto mais fios, mais dados podem ser transmitidos simultaneamente (ex: 8, 16, 32 ou 64 bits). Mais fios também aumentam a capacidade de endereçamento de memória

  .

  Dedicados vs. Multiplexados:

- Dedicados: Têm fios separados para dados e endereços, tornando a comunicação mais simples e rápida.

- Multiplexados: Usam os mesmos fios para dados e endereços, mas em momentos diferentes, economizando fios, porém tornando a comunicação mais lenta e complexa

- 

.

  Síncronos vs. Assíncronos:

- Síncronos: Todos os eventos são controlados por um sinal de relógio (clock), ocorrendo em ciclos regulares. São mais simples, mas limitam a velocidade pelo componente mais lento

  .

  Assíncronos: Não dependem de relógio; os eventos ocorrem conforme necessário. São mais flexíveis, mas mais complexos de implementar

- 

.

  Arbitragem (Protocolo de Uso):

- Centralizada: Um controlador central decide quem pode usar o barramento a cada momento.

- Distribuída: Todos os dispositivos têm lógica própria e negociam entre si o acesso ao barramento

  - .

Funcionamento Básico

O barramento permite diferentes tipos de transferências:

- Da memória para o processador (leitura de instruções e dados)

- Do processador para a memória (escrita de dados)

- Entre dispositivos de entrada/saída e o processador (leitura e escrita de dados)

- Entre dispositivos de entrada/saída e a memória (DMA – acesso direto à memória)

- .

Exemplos de Barramentos

- ISA: Antigo, 8 ou 16 bits, usado em PCs antigos para conectar periféricos

  .

  PCI: Barramento síncrono, independente do processador, 32 ou 64 bits, permite conexão de vários dispositivos modernos

  .

  AGP: Usado para placas gráficas, alta velocidade para vídeo

  .

  PCI Express (PCIe): Muito rápido, escalável, usado em placas de vídeo e SSDs modernos

  .

  USB: Barramento externo para conectar dispositivos como pen drives, impressoras e outros periféricos

  .

  Barramento de Memória: Liga o processador à memória RAM

  .

  Barramento de Cache: Dedicado para comunicação rápida entre processador e cache

- .

Hierarquia de Barramentos

Nos computadores modernos, existe uma hierarquia de barramentos, com diferentes níveis de prioridade e velocidade (ex: barramento do processador, barramento de memória, barramento de expansão como PCI/PCIe, barramento USB)

. Bridges (pontes) são usadas para ligar barramentos diferentes e converter sinais e protocolos.

Sistemas de Memória em Computadores

1. Classificação das Memórias

- Quanto à localização:

  - Interna: Acessível diretamente pelo processador. Exemplos: registradores, memória principal (RAM), memória cache.

  - Externa: Acessível via controladores de I/O. Exemplos: discos rígidos, SSDs, CDs, DVDs, fitas magnéticas

- 

.

  Quanto à volatilidade:

- Volátil: Perde a informação ao desligar a energia. Exemplos: RAM, registradores, cache.

- Não volátil: Mantém a informação mesmo sem energia. Exemplos: ROM, discos rígidos, SSDs

- 

.

  Quanto à alterabilidade:

- Apagável: Conteúdo pode ser alterado sem destruir a unidade. Exemplo: RAM.

- Não apagável: Conteúdo não pode ser alterado (ou só destruindo a unidade). Exemplo: ROM

  - .

2. Hierarquia de Memória

A memória do computador é organizada em níveis para equilibrar custo, velocidade e capacidade:

- Registradores: Dentro da CPU, são os mais rápidos e caros, mas com pouca capacidade.

- Cache: Entre a CPU e a RAM, armazena dados frequentemente usados, acelerando o acesso.

- Memória Principal (RAM): Armazena dados e programas em uso. Volátil e de acesso rápido.

- Armazenamento Secundário: Discos rígidos, SSDs, CDs, fitas. Não volátil, maior capacidade, menor velocidade.

- Armazenamento em massa/nuvem: Para grandes volumes de dados e backups

- .

Princípio da Localidade:
Os dados mais usados ficam nas memórias mais próximas da CPU. O acesso à memória diminui conforme se desce na hierarquia, otimizando o desempenho do sistema

.

3. Tipos de Memória

- RAM (Random Access Memory):

  - DRAM (Dinâmica): Barata, alta densidade, lenta, precisa de atualização constante.

  - SRAM (Estática): Rápida, não precisa de atualização, mais cara e ocupa mais espaço

- 

.

  ROM (Read Only Memory):

- PROM: Programável uma vez.

- EPROM: Pode ser apagada com luz ultravioleta e reprogramada.

- EEPROM: Pode ser apagada e reprogramada eletricamente, bloco a bloco

- 

.

  Cache:
Memória pequena e rápida entre CPU e RAM. Armazena blocos de dados usados recentemente para acelerar o acesso. Pode ter diferentes níveis (L1, L2, L3), com L1 sendo a mais rápida e próxima da CPU

  .

  Memória Externa:
Discos magnéticos (HDD), SSDs, CDs, DVDs, fitas magnéticas. Usados para armazenamento permanente de dados e backups. São mais lentos, mas têm grande capacidade

- .

4. Funcionamento e Terminologia

- Taxa de transferência: Velocidade de leitura/gravação de dados.

- Tempo de acesso: Tempo necessário para acessar uma posição de memória.

- Tempo de ciclo: Tempo entre dois acessos consecutivos.

- Método de acesso:

  - Sequencial: Acesso em sequência (ex: fita magnética).

  - Direto: Salto para um bloco próximo e depois acesso sequencial (ex: disco rígido).

  - Aleatório: Qualquer posição pode ser acessada diretamente (ex: RAM).

  - Associativo: Busca por conteúdo, não por endereço (ex: cache associativa)

  - .

5. Memória Cache: Funcionamento e Políticas

- Mapeamento:

  - Direto: Cada bloco da memória principal vai para uma linha específica da cache.

  - Associativo: Qualquer bloco pode ir para qualquer linha.

  - Associativo por conjuntos: Combina os dois métodos anteriores.

- Algoritmos de substituição:

  - LRU (Least Recently Used): Substitui o bloco menos usado recentemente.

  - FIFO (First-In, First-Out): Substitui o bloco mais antigo.

  - LFU (Least Frequently Used): Substitui o bloco menos utilizado.

- Política de escrita:

  - Write-through: Escreve ao mesmo tempo na cache e na memória principal.

  - Write-back: Escreve só na cache e atualiza a memória principal quando o bloco é removido

  - .

6. Memória Externa: Discos Magnéticos

- Compostos por pratos, trilhas e setores.

- A cabeça de leitura/escrita acessa os dados enquanto o disco gira.

- Tempos importantes: tempo de procura, latência rotacional, tempo de acesso e tempo de transferência.

- Podem ser fixos ou removíveis, de um lado ou dois, com múltiplos pratos.

- Sistemas RAID usam vários discos para aumentar desempenho e/ou segurança dos dados

Microprocessador Intel 8085 – Organização, Modos de Endereçamento e Instruções

Organização Interna e Principais Componentes

O Intel 8085 é um microprocessador de 8 bits, com barramento de dados de 8 bits e barramento de endereços de 16 bits, capaz de endereçar até 64 KB de memória. Os principais blocos funcionais são:

- Barramentos:
O 8085 utiliza um barramento multiplexado para dados e endereços (AD0–AD7), que transporta ora dados ora os 8 bits menos significativos do endereço. O sinal ALE (Address Latch Enable) separa os dois conteúdos. As linhas A8–A15 são dedicadas aos 8 bits mais significativos do endereço

  .

  ALU (Unidade Lógica e Aritmética):
Realiza operações aritméticas (adição, subtração, incremento, decremento) e lógicas (AND, OR, XOR, comparação, deslocamentos). O resultado é sempre colocado no registo acumulador (A)

  .

  Unidade de Controlo e Temporização:
Responsável pela sequência correta de funcionamento dos blocos internos, geração de sinais de controlo (como leitura, escrita, ALE) e sincronização com dispositivos externos. Controla o fluxo de dados entre CPU, memória e I/O

  Registos:

- Acumulador (A): 8 bits, usado em todas as operações aritméticas e lógicas.

- Flags (F): 5 bits principais (Zero, Sinal, Paridade, Carry, Carry Auxiliar) que indicam o resultado das operações.

- Registos de uso geral (B, C, D, E, H, L): 8 bits cada, podem ser usados isoladamente ou em pares (BC, DE, HL) para operações de 16 bits ou apontamento de memória.

- Stack Pointer (SP): 16 bits, aponta para o topo da pilha na memória.

- Program Counter (PC): 16 bits, guarda o endereço da próxima instrução a executar.

- Instruction Register (IR): Armazena temporariamente a instrução a ser executada.

- Registos temporários: Usados internamente pela ALU, não acessíveis ao programador

Modos de Endereçamento

Os modos de endereçamento determinam como os operandos das instruções são especificados:

- Implícito: O operando está implícito na própria instrução (ex: CMA, que complementa o acumulador).

- Imediato: O dado a ser usado vem logo após o código da instrução (ex: MVI A, 05h).

- Por Registo: O operando está num dos registos internos (ex: MOV B, A).

- Direto: O endereço do operando está explicitamente na instrução (ex: LDA 2000H).

- Indireto por Registo: O endereço do operando está num par de registos, normalmente HL (ex: MOV A, M)

- .

Tipos de Instruções

O conjunto de instruções do 8085 é dividido em grupos:

- Transferência de Dados:
MOV, MVI, LXI, LDA, STA, LDAX, STAX, IN, OUT, entre outras. Permitem mover dados entre registos, memória e portas de I/O.

- Aritméticas, Lógicas e de Rotação:
ADD, SUB, INR, DCR, ANA, ORA, XRA, CMP, DAA, RLC, RRC, RAL, RAR. Realizam operações matemáticas, lógicas e manipulação de bits.

- Controlo e Salto:
JMP, JZ, JNZ, JC, JNC, CALL, RET, RST. Permitem alterar o fluxo do programa, realizar saltos condicionais ou incondicionais e chamadas a sub-rotinas.

- Controlo do CPU, I/O e Pilha:
PUSH, POP, HLT, NOP, EI, DI, SIM, RIM. Manipulam a pilha, controlam interrupções e operações especiais do processador